| ++, | 10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SEKTOR ZA ODRŽAVANJE Zagreb, Ulica kneza Branimira 27 |  |  |

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Za grupu roba 55

„GRIJAČI SKRETNICA I PRIPADAJUĆI DIJELOVI“

Zagreb, studeni 2022. god.

###### I.	OPĆI DIO

Električni grijači skretnica postavljaju se na skretnicama , a služe da bi se osigurao normalan rad skretnica u zimskim uvjetima. Postavljanje električnih grijača skretnica može biti ili na stopu tračnice – ST (na slobodno mjesto između kliznih jastuka i tijela tračnice uz pomoć elastičnih držača grijača) ili na vrat tračnice - VT (na pripremljeno mjesto ispod krune tačnice).

Ponuđena oprema u cijelosti mora odgovarati niže navedenim tehničkim uvjetima, a električni grijači moraju biti izrađeni i ispitani prema zahtjevima sljedećih normi, te je za iste obavezna dostava valjanog certifikata (izvješća o sukladnosti - ispitivanju) :

- Za stupanj zaštite IP 65 prema HRN EN 60529 Stupnjevi zaštite osigurani kućištima

- Za otpornost na udarce i vibracije prema HRN EN 50125-3 Željeznički sustav uvjeti okoliša na opremu

Svaki grijač mora imati utisnut serijski broj / godina proizvodnje , a jamstvo za

isporučenu opremu iznosi minimalno 12. mjeseci.

II.	TEHNIČKI UVJETI

Podgrupa 55-4 : PLOSNATI ELEKTRIČNI GRIJAČI SKRETNICA TIP I

2605478 GRIJAČ ELEKTRIČNI L=6M ZA SKRETNICE – 1800W

- Duljina grijača je 6 metara (grijači štap i priključni kabel moraju sačinjavati jedno nerazdvojivo tijelo), a izgled i montaža na skretnicu dana je na slici 1.

- Snaga grijača je 1800W

- Poprečni presjek grijača je maksimalno 18,5 mm x 12,5 mm

- Priključni kabel je PUR 2 x 1,5 mm2 , duljine 6 metara

- Glava grijača mora biti u promjeru takve veličine da se na istu može navući priključno crijevo koje je unutarnjeg promjera 19 mm i nazubljenog oblika da crijevo ne spada s glave grijača.

- Priključno crijevo je duljine 6 metara (isporučiti se može i u originalnim buntevima – bez

rezanja), a to je zaštitno troslojno impregnirano gumeno crijevo otporno na atmosferilije

i UV zračenja, unutarnjeg promjera 19 mm

- Prilikom isporuke se priključni kabel složi uz tijelo grijača (prihvati se na 4-5 mjesta)

- Radi lakšeg prijevoza vežu se u bunteve po 5 grijačih tijela

Podgrupa 55-6 : PLOSNATI ELEKTRIČNI GRIJAČI SKRETNICA TIP II

2607417 GRIJAČ ZA SKRETNICE ELEKTRIČNI 250W-230V SANSSV-ROD-3500-250W-230-C4

- Električni grijač skretnice dolazi ispod zatvarača skretnice , a njegov oblik , dimenzije i način

ugradnje na skretnicu prikazanje na slikama 2a , 2b i 2c.

- Grijači štap napravljen je od nehrđajućeg čelika s priključnim kabelom PUR 2 x 1,5mm2

duljine 10 metara (grijači štap i priključni kabel moraju sačinjavati jedno nerazdvojivo tijelo).

-      Snaga grijača je 250W

-      Poprečni presjek grijača je maksimalno 11,5mm x 5,5 mm

-      Priključno crijevo je duljine 10 metara (isporučiti se može i u originalnim buntevima –

bez rezanja), a to je zaštitno troslojno impregnirano gumeno crijevo otporno na

atmosferilije i UV zračenja, unutarnjeg promjera 19 mm

- Grijači štap električnog grjiača skretnica mora biti montiran i pričvrćen na aluminijskom

nosaču kako  je prikazano na slici 2c.

2607418 GRIJAČ ZA SKRETNICE ELEKTRIČNI 975W-230V SAN SSV-L1-2700-400W-230-C4

-          Montaža grijača je na vrat tračnice

-	Duljina grijača je 2,70 metara (grijači štap i priključni kabel moraju sačinjavati jedno

nerazdvojivo tijelo), izgled i montaža na skretnicu dana je na slici 3.

-	Snaga grijača je 975W

-	Poprečni presjek grijača je maksimalno 11,5mm x 5,5 mm

-	Priključni kabel je PUR 2 x 1,5 mm2 , duljine 10 metara

-	Priključno crijevo je duljine 10 metara (isporučiti se može i u originalnim buntevima –

bez rezanja), a to je zaštitno troslojno impregnirano gumeno crijevo otporno na

atmosferilije i UV zračenja, unutarnjeg promjera 19 mm

-	Prilikom isporuke se priključni kabel složi uz tijelo grijača (prihvati se na 4-5 mjesta)

-	Radi lakšeg prijevoza vežu se u bunteve po 5 grijačih tijela

2607419 GRIJAČ ZA SKRETNICE ELEKTRIČNI 1615W-230V SAN SSV-L1-4700-400W-230-C4

-          Montaža grijača je na vrat tračnice

-	Duljina grijača je 4,70 metara (grijači štap i priključni kabel moraju sačinjavati jedno

nerazdvojivo tijelo), izgled i montaža na skretnicu dana je na slici 3.

-	Snaga grijača je 1615W

-	Poprečni presjek grijača je maksimalno 11,5mm x 5,5 mm

-	Priključni kabel je PUR 2 x 1,5 mm2 , duljine 10 metara

-	Priključno crijevo je duljine 10 metara (isporučiti se može i u originalnim buntevima –

bez rezanja), a to je zaštitno troslojno impregnirano gumeno crijevo otporno na

atmosferilije i UV zračenja, unutarnjeg promjera 19 mm

-	Prilikom isporuke se priključni kabel složi uz tijelo grijača (prihvati se na 4-5 mjesta)

-	Radi lakšeg prijevoza vežu se u bunteve po 5 grijačih tijela

2607522 GRIJAČ SKRETNICE ELEKTRIČNI 230V-1200W,L=3720 MM MONTAŽA NA VRAT

TRAČNICE

-        Montaža grijača je na vrat tračnice

-        Duljina grijača je 3,72 metara , izgled i montaža na skretnicu dana je na slici 3.

-        Snaga grijača je 1200W

-        Poprečni presjek grijača je maksimalno 11,5mm x 5,5 mm

-        Priključni kabel je tip PUR 2x1,5mm2 , duljine 6 metara, a grijači štap i priključni kabel

moraju sačinjavati jedno nerazdvojivo tijelo

- Priključno crijevo je duljine 6 metara (isporučiti se može i u originalnim buntevima –bez

rezanja), a to je zaštitno troslojno impregnirano gumeno crijevo otporno na atmosferilije i

UV zračenja, unutarnjeg promjera 19 mm

-        Prilikom isporuke se priključni kabel složi uz tijelo grijača (prihvati se na 4-5 mjesta)

-        Radi lakšeg prijevoza vežu se u bunteve po 5 grijačih tijela.

2607534 GRIJAČ ELEKTRIČNI ZA POLUŽJE SKRETNICE S  KONEKTORIMA 230V-250W

- Električni grijač skretnice dolazi ispod zatvarača skretnice , a njegov oblik , dimenzije i način

ugradnje na skretnicu prikazanje na slikama 2a , 2b i 2c.

- Grijači štap napravljen je od nehrđajućeg čelika s priključnim kabelom PUR 2 x 1,5mm2

duljine 10 metara (grijači štap i priključni kabel moraju sačinjavati jedno nerazdvojivo tijelo).

-      Snaga grijača je 250W

-      Poprečni presjek grijača je maksimalno 11,5mm x 5,5 mm

-      Priključno crijevo je duljine 10 metara (isporučiti se može i u originalnim buntevima –

bez rezanja), a to je zaštitno troslojno impregnirano gumeno crijevo otporno na

atmosferilije i UV zračenja, unutarnjeg promjera 19 mm

- Grijači štap električnog grjiača skretnica mora biti montiran i pričvrćen na aluminijskom

nosaču kako  je prikazano na slici 2c.

2608095 GRIJAČ ELEKTRIČNI ZASKRETNICE 230V-1500W,L=4700 MM MONTAŽA NA

STOPU TRAČNICE

-        Montaža grijača je na stopu tračnice

-	 Duljina grijača je 4,70 metara , izgled i montaža na skretnicu dana je na slici 4.

-	 Snaga grijača je 1500W

-	 Poprečni presjek grijača je maksimalno 11,5mm x 5,5 mm

-	 Priključni kabel je tip PUR 2x1,5mm2 , duljine 6 metara, a grijači štap i priključni kabel

moraju sačinjavati jedno nerazdvojivo tijelo

-	 Priključno crijevo je duljine 6 metara (isporučiti se može i u originalnim buntevima –bez

rezanja), a to je zaštitno troslojno impregnirano gumeno crijevo otporno na atmosferilije i

UV zračenja, unutarnjeg promjera 19 mm

-	 Prilikom isporuke se priključni kabel složi uz tijelo grijača (prihvati se na 4-5 mjesta)

-	 Radi lakšeg prijevoza vežu se u bunteve po 5 grijačih tijela.

2608097 GRIJAČ ELEKTRIČNI ZA SKRETNICE 230V-1200W,L=3720 MM MONTAŽA NA

STOPU TRAČNICE

-        Montaža grijača je na stopu tračnice

-	 Duljina grijača je 3,72 metara , izgled i montaža na skretnicu dana je na slici 4.

-	 Snaga grijača je 1200W

-	 Poprečni presjek grijača je maksimalno 11,5mm x 5,5 mm

-	 Priključni kabel je tip PUR 2x1,5mm2 , duljine 6 metara, a grijači štap i priključni kabel

moraju sačinjavati jedno nerazdvojivo tijelo

-	 Priključno crijevo je duljine 6 metara (isporučiti se može i u originalnim buntevima –bez

rezanja), a to je zaštitno troslojno impregnirano gumeno crijevo otporno na atmosferilije i

UV zračenja, unutarnjeg promjera 19 mm

-	 Prilikom isporuke se priključni kabel složi uz tijelo grijača (prihvati se na 4-5 mjesta)

-	 Radi lakšeg prijevoza vežu se u bunteve po 5 grijačih tijela.

2608098 GRIJAČ ELEKTRIČNI ZA SKRETNICE 230V-900W,L=2870 MM MONTAŽA NA

STOPU TRAČNICE

-        Montaža grijača je na stopu tračnice

-	 Duljina grijača je 2,87 metara , izgled i montaža na skretnicu dana je na slici 4.

-	 Snaga grijača je 900W

-	 Poprečni presjek grijača je maksimalno 11,5mm x 5,5 mm

-	 Priključni kabel je tip PUR 2x1,5mm2 , duljine 6 metara, a grijači štap i priključni kabel

moraju sačinjavati jedno nerazdvojivo tijelo

-	 Priključno crijevo je duljine 6 metara (isporučiti se može i u originalnim buntevima –bez

rezanja), a to je zaštitno troslojno impregnirano gumeno crijevo otporno na atmosferilije i

UV zračenja, unutarnjeg promjera 19 mm

-	 Prilikom isporuke se priključni kabel složi uz tijelo grijača (prihvati se na 4-5 mjesta)

-	 Radi lakšeg prijevoza vežu se u bunteve po 5 grijačih tijela.

Izradio:

Željko Trinc ing.el.